ICS 67.080.01

CCS B31

NY/

行业标准

NY/TXXX XXXXX—XXXX

散粮集装箱保质运输技术规范

Techinical specification for quality guaranteed container transportation of bulk grain

（征求意见稿）

2021.7.5

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部市场与信息化司提出。

本文件由农业农村部农产品冷链物流标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：农业农村部规划设计研究院、郑州中粮科研设计院有限公司、国家粮食和物资储备局科学研究院。

本文件主要起草人：王小萌、翟晓娜、师建芳、谢奇珍、赵慧凝、赵玉强、邵广、娄正、刘清、高兰、张涛。

散粮集装箱保质运输技术规范

- 范围

本文件规定了散粮集装箱运输的术语和定义、集装箱要求、装箱粮食质量要求、装载要求、运输要求、卸粮接收的技术要求。

本文件适用于散粮集装箱运输前的装载、运输和中转、卸载和接收，包括公路、铁路、水路以及多式联运中粮食的保质运输。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1413  系列1集装箱 分类、尺寸和额定质量

GB/T 1836  集装箱代码、识别和标记

GB 2761  食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB/T 5492  粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5493  粮油检验 类型及互混检验

GB/T 5494  粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 5495  粮油检验 稻谷出糙率检验

GB/T 5496  粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法

GB/T 5498  粮油检验 容重测定

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 11602  集装箱港口装卸作业安全规程

GB/T 12418  钢质通用集装箱修理技术要求

GB/T 17271  集装箱运输术语

GB/T 17274  系列1无压干散货集装箱技术要求和试验方法

GB/T 17382  系列1集装箱 装卸和栓固标准

GB 17918  港口散粮装卸系统粉尘防爆安全规程

GB/T 20569  稻谷储存品质判定规则

GB/T 20570  玉米储存品质判定规则

GB/T 20571  小麦储存品质判定规则

GB/T 29890  粮油储藏技术规范

GB/T 31785  大豆储存品质判定规则

GB/T 36854  集装箱熏蒸操作规程

GB/T 37029  食品追溯信息记录要求

GB/T 37710  粮食物流名词术语

JT/T 1092  货物多式联运术语

LS/T 6132 粮油检验 储粮真菌的检测 孢子计数法

LS/T 8011  散粮接收发放设施设计技术规程

SN/T 1253  入出境集装箱及其货物消毒规程

SN/T 1281  入出境集装箱及其货物除虫规程

SN/T 1286  入出境集装箱及其货物除鼠规程

SN/T 2504  进出口粮谷检验检疫操作规程

- 术语和定义

GB/T 17271、GB/T 37710、JT/T 1092、LS/T 8011确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 散粮 bulk grain

在粮食流通过程的装卸、运输和储存等作业中，以散装形式出现的颗粒状原粮。

[LS/T 8011-2017,定义2.0.1]

- 散粮专用集装箱 bulk grain container

专门或基本上用于装运散粮的集装箱。

- 散粮集装箱运输 bulk grain container transportation

以集装箱作为运载单元，应用车船等运载形式而进行散粮运输的一种运输方式。

- 长途运输 long-distance transportation

公路、铁路、水路运输以及多式联运，运输距离在400km以上。

- 散粮集装箱装卸平台loading and unloading platform for bulk grain container

用于集装箱装卸散装粮食的升降、翻转并附带液压（或机械等）装置的平台设备。

- 保质运输 quality-keeping transportation

针对散粮运输中，可能存在霉变、品质下降等质量安全问题及隐患，采用技术手段实现品质检测、监测及质量控制的运输方式。

- 散粮集装箱多式联运bulk grain container intermodal transport

以集装箱作为运载单元，相继采用公路、铁路、水路等运输方式中的两种及以上方式完成散装粮食的运输形式，由多式联运经营人将散粮集装箱从接受地运送至指定交付地点，且在转换运输方式的过程中不对粮食进行操作的运输形式。

[JT/T 1092-2016，定义2.5，有修改]

- 集装箱要求

  - 一般要求

    - 根据粮食的密度、流动性等物理性质及装卸和运输载荷要求，散粮集装箱宜选用20英尺、40英尺的无压干散货集装箱普柜或粮食专用集装箱，符合GB/T 1413和GB/T 17274的技术要求；

    - 选用的集装箱应具备电子识别标记，符合GB/T 1836的要求。集装箱应具备安全牌照批准证书、适航证明等证书。

    - 散粮集装箱箱门、罩布、可拆卸和折叠的零部件以及其它活动装置等在集装箱起吊、移动或堆码时均应固定牢靠。散粮集装箱拴固应符合GB/T 17382 的定。

    - 作业前应明确散粮集装箱的类型及装载的情况。对于超限（超长、超宽、超高）等有特殊作业要求的集装箱，应制定相应的装卸操作方案。

    - 散粮集装箱长途运输时，宜具备集装箱物流追踪GPS定位、粮食品质在途监测、粮情自动报警功能。

  - 辅助设施设备要求

    - 粮库、加工企业、场站、码头等装运、转运场地应具有粮食装卸、吸粮、抛粮、输送、磁选、取样、清理、粉尘控制、暂存等装卸粮作业设备，并配置集装箱平装或立装等的散粮集装箱装卸平台、起重设备等辅助作业设备。

    - 场站及码头宜配置集装箱检修场地和设备、快速换装装备，具备集装箱检修功能；宜配置加油、充电等设施。

    - 公铁联运、公水联运、铁水联运换装用的装卸设备应具备不小于实际装卸集装箱重量的装卸能力（≥35吨）。

  - 卫生要求

    - 集装箱内应保持干燥、整洁、无异味，装运过其他物品的集装箱应经过清洗消毒后方可使用；与粮食直接接触的材料应无毒无害，不会对粮食造成污染。

    - 对于进出口运输的集装箱和粮食应按照SN/T 1253、SN/T 1281、SN/T 1286、SN/T 2504进行处理并符合目的地国家检验检疫相关规定。

    - 为防止集装箱内粮食发生虫害，可对集装箱进行熏蒸作业，熏蒸作业按GB/T 36854执行，临时作业亦可采用75%酒精溶液喷雾。

  - 集装箱堆场管理

- 集装箱堆场的场地应坚固、平坦，远离污染源、危险源,避开蓄滞洪区和低洼水患地区。

- 堆场内应划定粮食专用箱区，并按作业需要划出车道线，标出行车方向。

- 集装箱应按箱位线堆码，空箱、重箱和结构类型不同的集装箱应分别堆码。

- 堆场应保持清洁，及时清除残留的粮粒、灰尘和杂物等。

- 车站、码头装卸粮食的货场、泊位宜专用，粮食集装箱应与其他货物集装箱分隔堆放，确保装卸中无交叉；堆放过农药、化肥及其他有毒有害物品的场所要彻底清理干净，并垫高底部。

- 集装箱堆码操作按GB 11602中第8章的规定执行。

  - 作业人员要求

从事散粮集装箱运输作业的人员应经过专门的安全生产技术培训，特别是安全操作规程和技能的培训，考核合格并持证上岗。

- 装箱粮食质量要求

  - 粮食品质指标

    - 出仓粮食的品质指标应符合表1的要求。

    - 粮食取样方法按照GB/T 29890 中7.1的规定执行。

- 表1 装运前粮食的检测指标及检测方法表

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽、气味 | 具有正常粮食的色泽、气味 | 参考GB/T 5492的规定执行 |
| 水分含量 | 不宜超过运输目的地安全水分，最高点水分值不超过平均值的0.5%～1.0% | 参考GB 5009.3的规定执行 |
| 杂质含量 | 不大于1.0% | 参考GB/T 5494的规定执行 |
| 害虫密度/（头/kg） | 原粮≤5，成品粮不得检出。 | 参考GB/T 29890中7.1.4的规定执行。 |
| 霉变粒/% 大豆 除大豆外其他粮食 | ≤1.0 ≤2.0 | 按GB/T 5494中不完善粒检验的规定，挑拣出霉变粒，进行称重、计算含量 |
| 污染物 | 铅、镉、总汞、砷或无机砷、铬、苯并[a]芘符合GB 2762中粮食污染物限量的规定 | 按照GB 2762第4章的规定执行。 |
| 真菌毒素 | 黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮符合GB 2761中粮食真菌毒素限量的规定 | 按照GB 2761第4章的规定执行。 |
| 农药残留 | 符合GB 2763中粮食农药残留限量的规定 | GB 2763的规定执行 |
| 脂肪酸值（KOH/干基）/（mg/100g） 玉米 籼稻谷 粳稻谷 大豆（粗脂肪酸值（KOH）/（mg/g）） | ≤65.0 ≤30.0 ≤25.0 ≤3.5 | 按GB/T 20570附录A的规定执行 按GB/T 20569附录A的规定执行 按GB/T 20569附录A的规定执行 按GB/T 31785中第6章的规定执行 |

  - 粮食处理

- 原粮水分指标超过表1规定的，应进行干燥处理；

- 杂质含量较高的应进行去杂处理；

- 其他品质指标未达到要求的，不应作为食品原料；

- 对于长途运输的粮食，按照粮食种类，装运前应对粮食进行熏蒸处理，熏蒸方法按照LS/T 1201执行。

  - 出仓作业

采用低温储藏或准低温储藏的粮食，在高温季节出仓时，因仓外温度高于储藏温度，应使用食品级塑料薄膜、糠包等隔热材料将未出仓的粮堆进行隔离、封闭，防止结露；并应采取摊晾自然通风或风机辅助等措施使粮食逐步升温至常温后再进行装粮作业。

- 装载要求

  - 装箱前检查

    - 利用集装箱专用卡车将集装箱运输到指定位置，卸下集装箱后，应按照附录A对集装箱的标识、外观质量、机械部件、信息设备、安全卫生等进行复检，确保达到本文件中4.1和4.3的要求。

    - 应按照附录A的要求对集装箱的外观标识、外观质量和安全卫生进行常规检查，并对集装箱识别标记、电子自动识别及信息设备等配件进行质量检查，不应使用残损集装箱进行装粮作业。

    - 粮食装箱前记录和检测集装箱箱内温度，箱内温度过高时应在粮食装箱前做好箱体的降温，并避免粮食装箱后温度高于30℃，温度感应器报警。

  - 装粮作业

    - 将集装箱移动至指定位置，可优先采用装车塔、筒仓斜溜管、带式输送机等立装方式装粮，亦可采用移动式集装箱散粮装箱输送机、移动式集装箱抛粮机、移动式吸粮机、带式输送机等平装方式装粮。

    - 可在集装箱内放入专用衬袋，减少粮食的破碎，尽可能保持粮食品质。

    - 装粮口应与输送机械出料口准确对位后装入粮食，尽量减少抛撒；采取降尘措施，保持装粮环境干净整洁，尽量减少杂质进入；长途运输的粮食，装粮过程中，可按照药品说明书等技术要求在集装箱内加入抗虫剂和吸潮剂，确保粮食在运输过程中免受害虫侵袭和潮湿损害。

    - 立装时可采用专用的集装箱翻转装卸设备，使箱体直立箱口向上装粮；装粮过程中可利用专用振动装粮平台或专用振动设备适度振动集装箱，实现散粮集装箱快速装箱、满箱装载。

    - 应在确保人员安全作业的条件下装粮；

    - 禁止在装粮过程中移动集装箱，不允许使用起重设备翻转集装箱装卸粮食。

    - 粮食装完后箱体总重不得超过集装箱标识规定的额定重量。

    - 装粮作业区域粉尘控制按GB 17918的规定执行，防止粉尘爆炸。

    - 集装箱装粮作业时，应防止粮食流动产生的压力造成集装箱变形。

    - 装粮作业应确保均匀装粮，装粮过程中如遇到机械故障、自然灾害等问题，应首先确保人员安全，排除故障后，方可继续作业。

    - 装粮完毕后，平整集装箱粮面，关闭锁紧装粮口，确保装粮口密闭、防雨。

  - 封箱

    - 确保装粮口关闭严密并用锁具锁闭，确保施封可靠安全。锁闭完成后，可根据需要对集装箱进行机械或电子施封作业。

    - 运离装货区后应清理设备和作业现场。

    - 未经授权，卸粮前不应打开集装箱。

- 运输要求

  - 一般要求

    - 应尽量缩短运输时间，如遇天气等自然灾害确需转运或卸货，应在保证粮食品质和集装箱安全的条件下运输或储藏。

    - 不应使用无固定装置的运输车辆拖运散粮集装箱。

  - 中转装卸及储藏处理

    - 不允许使用起重设备翻转集装箱装卸粮食。

    - 散粮集装箱公-铁-水多式联运，集装箱装卸作业应满足GB/T 17382、GB 11602等标准的规定。

    - 应减少粮食的转运停留时间，停留时间不宜超过24h；转运停留时，集装箱应放置在阴凉、防雨处，防止暴晒或雨淋。

    - 中转场站及码头宜配置集装箱检修场地和设备、快速换装装备，具备集装箱检修功能；宜配置加油、充电等设施。

  - 信息交接

    - 散粮集装箱不同运输方式转换交接时或运输作业涉及多个承运人时，交接双方应按照附录A对集装箱及配件进行常规检查。

    - 各个承运主体应及时传送集装箱运输及粮食品质相关信息，采用电子或纸质交接，实现联运信息不断链。交接及检查内容应包括：

- 集装箱号、集装箱封签；

- 交接地点、交接天气、交接时间、交接人；

- 设施设备检查记录、交接时的设施设备故障等异常检查记录；

- 前程运输的粮食质量记录、异常粮食处置记录等。

  - 长途运输质量监测

    - 散粮集装箱长途运输时，可根据集装箱物流追踪GPS定位和粮食品质在途监测功能，监测粮食水分、温度、湿度、霉变、虫害、结露等信息。

    - 设定不同粮食品种长途运输的温度、湿度和水分限值，当超过限值时，报警装置自动开启。

    - 粮食运输过程中应确保外部环境不会导致粮食受潮，由较冷区域进入湿热区域时或粮情报警后，根据运输情况适当开启通风装置。

    - 如果集装箱内粮食发生品质劣变，应将粮食就地销售或卸粮处理。

a)	  对发生轻微霉变、害虫滋生或生长等品质下降问题的粮食，进行拣选分类后，按照相关粮食标准处理。

b)  对品质发生明显下降的粮食，应按照饲料用、工业加工用原料标准用于其他用途。

- 卸粮接收要求

  - 集装箱卸载

    - 卸载时，箱内的粮食应均匀分布，应使重心尽可能低且靠近集装箱纵横向的中心位置。

    - 集装箱到港口、场站、接收地后，采用集装箱吊运、叉运、拖运等方式装卸至堆场或拖车时，集装箱装卸作业应满足GB/T 17382、GB 11602等标准的规定。

    - 不使用无固定装置的运输车辆托运散粮集装箱。

    - 用于卸载的设备所施加给箱体的力不应超过箱体的额定受力限度。

    - 粮食集装箱卸载后，若无法及时中转、接收，应尽快卸粮，粮食在箱内存放不宜超过24h。

  - 卸粮作业

    - 将采用带式输送机将箱内粮食卸载到指定接收位置，或采用车辆将集装箱运输至地坑处直接自卸或人工开箱卸载。

    - 在高温高湿区域出箱时，应采取自然通风或机械通风等措施辅助卸粮。

  - 粮食品质检测

    - 应按照表1检测粮食的品质指标；由低温或低湿地区运至高温或高湿地区的粮食应增加以下检测指标，品质要求及检测方法见表2：

- 稻谷：出糙率、黄粒米、谷外糙米、整精米率、互混率、品尝评分值、有害真菌孢子数；

- 小麦：容重、不完善粒、品尝评分值、面筋吸水量、有害真菌孢子数；

- 玉米：容重、不完善粒、品尝评分值、有害真菌孢子数。

- 表2 粮食增检指标及检测方法表

| - 项目 | - 要求 | - 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| - 出糙率/% - 籼稻谷 - 粳稻谷 | - ≥75.0 - ≥77.0 | - GB/T 5495 |
| - 整精米率/% - 籼稻谷 - 粳稻谷 | - ≥44.0 - ≥55.0 |  |
| - 黄粒米含量/% | - ≤1.0 | - GB/T 5496 |
| - 谷外糙米含量/% | - ≤2.0 | - 按GB/T 5494中6.1.3进行，检出糙米粒，称量并计算含量。 |
| - 稻谷互混率/% | - ≤5.0 | - GB/T 5493 |
| - 容重/（g/L） - 小麦 - 玉米 | - ≥750 - ≥660 | - GB/T 5498 |
| - 不完善粒/% - 小麦 - 玉米 | - ≤8.0 - ≤8.0 | - GB/T 5494 |
| - 品尝评分值/分 - 稻谷 - 玉米 - 小麦 | - ≥70 - ≥70 - ≥70 | - GB/T 20569 - GB/T 20570 - GB/T 20571 |
| - 小麦面筋吸水量/% | - ≥180 | - GB/T 20571 |
| - 有害真菌孢子数/（个/g） | - ＜1.0×105 | - LS/T 6132 |

  - 异常粮食处理

    - 原粮运输到达目的地后,若水分高于当地安全水分的，应进行干燥处理；

    - 杂质含量较高的应进行去杂处理；

    - 其他品质指标未达到要求的，应及时查询集装箱交接信息，并与托运人、承运人协商处理，或根据需求另做饲料或加工用，不应作为食品原料。

- （规范性附录）

  - 散粮集装箱装箱前检查项目

| 检查项目 | 判定要求 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| 外观标识 | 集装箱标识完整清晰 | 人工检查，符合GB/T 1836要求 |
|  | 集装箱铭牌完整清晰 | 人工检查，符合集装箱营运检验要求 |
| 外观质量 | 框架结构完整，无破损、变形 | 人工检查，符合GB/T 12418要求 |
|  | 壁板无破损、变形不超限 |  |
|  | 箱门、装货口、卸货口结构完整，无破损、变形 |  |
|  | 箱门胶条、通风器无损坏，箱体密封性能完好 |  |
|  | 角件结构完整，无开裂、变形 |  |
| 安全卫生 | 箱体内部清洁、干燥、无异味、无虫害 | 人工检查 |
|  | 粮食品质 | 按照本文件表1执行 |
| 信息设备 | 集装箱定位（GPS等）及电子标签是否配备 | 人工检查 |
|  | 品质监测及传输信息设备是否配备且正常工作 |  |
| 其他设备 | 装粮设备是否正常工作 | 人工检查 |

_________________________________