ICS 67.080.10

CCS B 31

中华人民共和国农业行业标准

NY

NY/T ××-××××

果蔬预冷技术规范

Technical specification for pre-cooling of fruits and vegetables

（本稿完成日期：2019年6月）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国农业农村部 发布

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由农业农村部市场与信息化司提出。

本文件由农业农村部农产品冷链物流标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：天津科技大学、宁夏夏能生物科技有限公司、中国农业大学、大有作为（天津）冷链设备有限公司、上海戴顿冷链设备有限公司、天津捷盛东辉保鲜科技有限公司、天津农科食品生物科技有限公司、天津盛天利材料科技有限公司、天津绿新低温科技有限公司。

本文件主要起草人：李喜宏、贾晓昱、常戈、陈兰、曹建康、李建军、姜云斌、邵重晓、王海芬、王卫国、段丽华、王晓东、郑艳丽。

# 果蔬预冷技术规范

## 1  范围

本文件规定了果蔬预冷技术的术语和定义、预冷方式选择、预冷前准备、采收与质量要求、包装、预冷、预冷终止与储运。

本文件适用于水果、蔬菜的采后预冷。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 27948  空气消毒剂卫生要求

GB/T 34344  农产品物流包装材料通用技术要求

NY/T 3026  鲜食浆果类水果采后预冷保鲜技术规程

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

## 预冷  pre-cooling

果蔬采后快速除去田间热和呼吸热的降温过程。

## 3.2

## 空气预冷 air cooling

风冷

以冷空气为换热介质，将果蔬的热量快速除去的降温过程。

## 3.3

## 差压预冷 forced-air cooling

以风机强制循环的冷风为换热介质，形成隧道内的专用包装箱或开孔包装箱的两侧压力差，使冷风高通量穿过果蔬间隙，完成果蔬热量高效除去的降温过程。

## 3.4

## 水预冷  hydro-cooling

以冷水（机械制冷水或注冰冷水）为换热介质，采用浸泡或喷淋等方式，迅速除去果蔬热量的降温过程。

## 3.5

## 冰预冷 ice-cooling

利用冰或冰与水的混合物直接接触果蔬降低温度的措施。

## 3.6

## 真空预冷 vacuum cooling

## 在负压状态下，利用水的液态-气态的相变吸热原理，使果蔬表面的水分蒸发，迅速除去果蔬热量的降温过程。

## 4  预冷方式选择

4.1

空气预冷

适用于所有果蔬，预冷时间为4 h~24 h。

4.2

水预冷

适用于遇水不易损伤的果蔬，预冷时间为30 min~60 min。

4.3

冰预冷

适用于根菜类、茎菜类、叶菜类蔬菜和特色水果，如萝卜、西兰花、甘蓝、欧芹、荔枝、杨梅等，预冷时间为30 min~60 min。

4.4

真空预冷

适用于比表面积大的果蔬，如桑葚、生菜等，预冷时间为15 min~30 min。

## 5  预冷前准备

5.1  预冷前对制冷设备检修并调试正常。

5.2  对库房、设备、包装容器和工具等进行消毒灭菌，并及时通风换气。消毒剂应符合GB 27948的规定。

5.3  预冷库应提前进行空库降温，在预冷前1 d将库温降至要求温度。

## 6  采收与质量要求

## 6.1

## 采收

6.1.1  采收宜在晴天的早晨或傍晚气温较低时进行。

6.1.2  采收人员宜剪短指甲或戴手套进行操作，轻拿轻放。

## 6.2

## 质量要求

6.2.1  果蔬品质应具有品种固有的硬度、色泽、风味等特征。

6.2.2  果蔬外观完好，无机械伤、病虫害和外来水分。

6.2.3  果蔬污染物应符合GB 2762的规定，药物残留应符合GB 2763的规定。

## 7  包装

## 7.1

## 包装材料

应符合GB/T 34344的规定。

## 7.2

## 包装类型

根据预冷和码垛方式选择有利于热交换的包装类型。

## 7.3

## 开孔要求

采用空气预冷方式时，应采用有孔包装箱，开孔面积不宜低于总面积的10%。

## 7.4

## 预冷包装

## 7.4.1 空气预冷包装

空气预冷如需内包装，内包装材料宜打孔，适宜孔径5 mm～10 mm，孔间距50 mm～100 mm，并与外包装的开孔相配合，特殊要求不适合打孔的应敞口预冷。

## 7.4.2 差压预冷包装

差压预冷专用包装箱，应采用纸箱或塑料箱，箱体长度40 cm～60 cm、宽度30 cm～50 cm、高度20 cm～40 cm，开孔面积不低于总面积的20%。

## 7.4.3 水预冷包装

采用自然分散漂浮浸泡或传送喷淋的方式，其中采用轨道式传输的浸泡方式，应采用多孔塑料箱包装。

## 7.4.4 真空预冷包装

采用无内包装的多孔箱包装。

7.5  同一批次预冷的果蔬包装应保持一致。

## 8  预冷

## 8.1

## 基本要求

果蔬采后应尽快预冷，需要愈伤处理的蔬菜（如甘薯、马铃薯等）或发汗处理的水果（如柑橘等）除外。预冷设备及预冷库的装载量应符合设计要求，利用冷库预冷时，每天的入库量应不超过库容量的10%。

## 8.2

## 码垛要求

## 8.2.1  冷库和预冷库码垛要求

码垛方式应保证冷空气正常流通，码垛排列方式、走向与库内空气环流方向一致；应按产地、品种、等级分别码垛并悬挂标牌，且符合NY/T 3026的规定。

## 8.2.2  差压预冷码垛要求

8.2.2.1  有中间风道式差压预冷码垛

将普通多孔包装箱紧密整齐码垛，码垛应疏密适宜，包装箱有孔两面垂直于进风方向，开孔要对齐，中间风道宽度宜为0.3 m～0.5 m，包装箱码垛整齐对称，堆垛长度不宜超过8 m，宽度、高度要适宜，整垛可采用厚塑料膜全覆盖，与地面接触处用胶带密封。

8.2.2.2  无中间风道式差压预冷码垛

将多孔包装箱紧密整齐码垛，码垛应疏密适宜，包装箱有孔两面垂直于进风方向，开孔要对齐，堆垛长度不宜超过6 m，宽度、高度要适宜，整垛可采用厚塑料膜全覆盖，与地面接触处用胶带密封。

## 8.2.3  真空预冷码垛要求

不受摆放位置和摆放方式的影响，码垛均匀即可。

## 8.2.4  水预冷码垛要求

采用自然分散漂浮浸泡或传送喷淋的方式，其中采用轨道式传输的浸泡方式，采用多孔不吸水箱包装，码垛规格与预冷池和轨道匹配。

## 8.3

## 预冷技术条件与管理

8.3.1  空气预冷

8.3.1.1  温度管理要求

根据果蔬种类和品种设置预冷温度，温度监控精度±0.1℃，测温点宜设置2个，分别监控预冷间、货堆中间的包装箱内或插入果蔬中心的温度，以果蔬中心温度达到预冷终止温度为准，见附录A。

8.3.1.2湿度管理要求

根据果蔬种类和品种设置预冷湿度，见附录A。湿度监控精度± 2%。监控预冷间环境的湿度，当湿度低于果蔬适宜湿度下限时，应加湿，加湿器的喷雾方向不得朝向冷风机吸风面或直接喷向货堆。

8.3.1.3  风速管理要求

冷库预冷风速应控制在0.5 m/s~1 m/s，预冷库预冷风速应控制在1 m/s~2 m/s，差压预冷风速应控制1.5 m/s~2.5 m/s。

## 8.3.2  水预冷管理要求

8.3.2.1  温度要求

根据果蔬种类和品种设置预冷水温度和预冷终止温度，见附录B；水槽内前后设置2个测温点，测温探头的精度为±0.1℃。

8.3.2.2  冷却水要求

应保持冷却水的清洁卫生，必要时可在冷却水中加入消毒杀菌剂；喷淋式预冷过程中注意控制水压，以不造成果蔬机械伤为宜；注冰式水预冷的冰粒直径应≤5 mm。

## 8.3.3  真空预冷

8.3.3.1 温度和湿度要求

根据果蔬种类和品种设置预冷温度和终止温度，见附录C；真空预冷在压力降至3 500 Pa~4 000 Pa时，加湿补水1次，补水率见附录C。

8.3.3.2  真空度要求

根据果蔬种类和品种设置预冷真空度，见附录C。

## 9  预冷终止与储运

9.1  待果蔬中心温度降至预冷要求终温时结束预冷。

9.2  预冷后的果蔬宜选择控温方式储运。

9.3  水预冷的果蔬应在沥干水分后再装车运输或入库储藏。

附   录   A

(资料性)

常见果蔬空气预冷方式和条件

常见果蔬空气预冷方式和条件见表A.1。

表A.1  常见果蔬空气预冷方式和条件

| 名称 | 预冷时库温，℃ |  |  | 预期终止温度，℃ | 预冷湿度，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷库预冷 | 预冷库预冷 | 差压预冷库预冷 |  |  |
| 苹果 | 0~2 | 0~2 | 1~3 | 2~5 | 85~90 |
| 洋梨 | 0~2 | 0~2 | 1~3 | 2~5 | 85~90 |
| 葡萄 | - 1~0 | -1~0 | 0~1 | 2~4 | 90~95 |
| 猕猴桃 | 0~l | 0~l | 1~3 | 2~5 | 90~95 |
| 桃 | 0~1 | 0~1 | 2~4 | 4~6 | 90~95 |
| 杏 | -1~0 | -1~0 | 1~2 | 3~5 | 90~95 |
| 樱桃 | 0~1 | 0~1 | 1~3 | 3~5 | 90~95 |
| 柿子 | -1~1 | -1~1 | 0~2 | 3~5 | 85~90 |
| 枣 | -1~0 | -1~0 | 0~1 | 2~4 | 90~95 |
| 李 | 0~1 | 0~1 | 2~4 | 3~5 | 90~95 |
| 石榴 | 1~2 | 1~2 | 2~4 | 3~5 | 85~90 |
| 草莓 | - 0.6~0 | - 0.6~0 | 0~1 | 1~2 | 90~95 |
| 橙 | 6～8 | 6～8 | 8~9 | 8~9 | 85~90 |
| 柑橘 | 3～4 | 3~4 | 4~5 | 5~7 | 85~90 |
| 板栗 | - 1~- 2 | - 1~- 2 | 0~1 | 1~2 | 90~95 |
| 无花果 | - 0.5~0 | - 0.5~0 | 0~1 | 2~3 | 85~90 |
| 荔枝 | 1~2 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 90~95 |
| 龙眼 | 0~3 | 0~3 | 2~4 | 4~5 | 85~90 |
| 枇杷 | 1~2 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 85~90 |
| 甜瓜 | 7~8 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | 80~85 |
| 哈密瓜 | 3~4 | 3~4 | 5~6 | 6~7 | 80~85 |
| 西瓜 | 10~12 | 10~12 | 12~13 | 13~14 | 80~85 |
| 萝卜 | 0~1 | 0~1 | 1~3 | 3~5 | 95~100 |
| 胡萝卜 | 0~1 | 0~1 | 1~3 | 3~5 | 95~100 |
| 洋葱 | - 1~0 | - 1~0 | 1~2 | 2~3 | 65~70 |
| 马铃薯 | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 | 4~5 | 5~6 | 90~95 |
| 大蒜 | - 1~0 | - 1~0 | 0~1 | 1~2 | 65~70 |
| 莴苣 | 0~1 | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 90~95 |
| 芹菜 | 0~1 | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 90~98 |
| 白菜 | 0~1 | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 85~90 |
| 西蓝花 | -1~0 | -1~0 | 1~2 | 2~4 | 95~100 |
| 花椰菜 | 0~1 | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 90~95 |

表A.1  （续）

| 名称 | 预冷时库温，℃ |  |  | 预期终止温度，℃ | 预冷湿度，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷库预冷 | 预冷库预冷 | 差压预冷库预冷 |  |  |
| 菠菜 | 0~1 | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 90~95 |
| 甘蓝 | 0~1 | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 95~100 |
| 青葱 | 0~1 | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 95~100 |
| 豌豆 | 0~1 | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 90~95 |
| 豆角 | 8~10 | 8~10 | 10~12 | 12~13 | 90~95 |
| 蒜薹 | - 0.5~0 | - 0.5~0 | 1~2 | 2~3 | 90~95 |
| 番茄 | 7~10 | 7~10 | 10~12 | 12~13 | 90~95 |
| 茄子 | 10~11 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 85~90 |
| 甜椒 | 9~11 | 9~11 | 12~13 | 13~14 | 90~95 |
| 辣椒 | 0~4 | 0~4 | 1~5 | 2~6 | 60~70 |
| 黄瓜 | 11~13 | 11~13 | 13~14 | 14~15 | 90~95 |
| 芦笋 | 0~2 | 0~2 | 2~3 | 3~4 | 95~100 |
| 茭白 | 0~1 | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 90~95 |

附   录   B

(资料性)

适于水预冷的果蔬及预冷条件

适于水预冷的果蔬及预冷条件见表B.1。

表B.1  适于水预冷的果蔬及预冷条件

| 名称 | 水温，℃ |  |  | 预冷终温，℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水浸式预冷 | 注冰式预冷 | 喷淋式预冷 |  |
| 荔枝 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 4-5 |
| 柑橘 | 0-3 | 2-3 | -1-2 | 5-6 |
| 樱桃 | 0-2 | -1-1 | 0-1 | 3-5 |
| 芒果 | 2-3 | 2-5 | 0~2 | 13 |
| 苹果 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-5 |
| 网纹甜瓜 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 5-6 |
| 猕猴桃 | -1-0 | -1-0 | -2--1 | 2-5 |
| 茭白 | 0-1 | 2-3 | -1~0 | 2-3 |
| 胡萝卜 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 3-5 |
| 芦笋 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 3-4 |
| 甜玉米 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 3-5 |
| 蒜薹 | 0-2 | -1-0 | -1-0 | 2-3 |
| 豌豆 | 1-2 | 0~1 | 0-1 | 2-3 |
| 青葱 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 |
| 菠菜 | 0-1 | 0-1 | -1-0 | 2-4 |
| 芹菜 | 0-2 | -1-0 | -1-0 | 2-3 |
| 豆瓣菜 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 8-10 |
| 西蓝花 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 2-4 |
| 羽衣甘蓝 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 |
| 抱子甘蓝 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 |

附   录   C

(资料性)

适于真空预冷的果蔬及预冷条件

适于真空预冷的果蔬及预冷条件见表C.1。

表C.1  适于真空预冷的果蔬及预冷条件

| 名称 | 预冷终压，Pa | 补水率*，% | 预冷终温，℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 草莓 | 500-600 | 4-6 | 1-3 |
| 莴苣 | 300-400 | 4~6 | 2-3 |
| 小白菜 | 800-850 | 6-8 | 6-8 |
| 菠菜 | 700-850 | 3-6 | 4-6 |
| 卷心菜 | 660-700 | 4-6 | 5-7 |
| 莴笋叶 | 250-350 | 4-7 | 3-5 |
| 鲜黄花菜 | 400-450 | 4-6 | 8~10 |
| 莴笋 | 250-350 | 2-6 | 3-5 |
| 大叶茼蒿 | 800-850 | 5-7 | 3-5 |
| 甘蓝 | 500-600 | 4-6 | 4-6 |
| 西蓝花 | 200-300 | 3-5 | 4-5 |
| 双孢蘑菇 | 400-500 | 2-4 | 4-6 |
| 香菇 | 500-550 | 3-5 | 3-5 |
| 杏鲍菇 | 100-200 | 3-5 | 4-6 |

*补水率：补水量与预冷果蔬重量的百分比。