《果蔬预冷技术规范》

标准编制说明

二O一九年六月

农业行业标准《果蔬预冷技术规范》编制说明

一 标准修订背景及任务来源

（一）标准修订背景

预冷是果蔬等生鲜农产品采后快速脱除田间热最佳手段，也是全程冷链的必然环节，预冷可减少采后损失，最大限度保持果蔬的品质和安全，通常称为冷链最先一公里，保鲜科技贡献率高达20%-30%。

冷链物流已成为我国果蔬产业老大难。我国输在了起跑线最先1 km的产地预冷、贮藏、运输，也输在了终点最后1 km的批发、零售、消费。据统计，我国冷藏能力约2400万吨，年增长量约50-80万吨，20年增加了4倍，冷藏车约8万辆，但是，我国预冷设施与装备严重不足，间断性冷链率＜10%，产地预冷不足总产量3%，预冷缺失导致采后损失约5%-8%，而发达国家果蔬采后预冷率高达80%以上。

我国现有果蔬预冷相关标准3项，其中GB/T25868-2010/ISO 9376:1988《早熟马铃薯预冷和贮藏运输指南》规定了早熟马铃薯的预冷温度和包装方式、GB/T 25871-2010/ISO 8683:1988《结球生菜、预冷和冷藏运输指南》中规定了结球生菜的预冷温度和时间、NY/T 3026-2016《鲜食浆果类水果采后预冷保鲜技术规程》对浆果类水果的预冷温度、堆码要求、预冷湿度做出了规定。以上标准仅仅是对某种特定果蔬的预冷温度时间做出了规定，而对预冷冷库的设计、设备匹配、使用管理、配套技术与材料等方便，缺乏相关标准。

更为严重的是：我国预冷库缺乏统一标准与规范，通常情况下没有专用预冷设施与装备，多数预冷库是普通冷库适当加大制冷量与蒸发量，预冷方式主要是静止自然扩散式被动预冷，预冷速度慢、效果差，结露或冷害等问题时有发生，常有商业纠纷发生。

亟待制订适于符合中国国情，并与行业产业、市场接轨的基于低投入、低能耗、高科技、高效益的预冷库技术规范，特别是预冷库设计与建造、设备匹配与控制和使用与管理，以及配套包装等技术规范。

（二）任务来源

本项目是农业农村部《农业农村部关于支付2018年农产品质量安全监管专项经费等项目资金的通知》（农财发[2018]46号）文件下达的农业行业标准制定和修订（农产品质量安全监督局）第128号项目。

二 主要工作过程

（一）承担单位

本项目由天津科技大学、大有作为（天津）冷链设备有限公司、新疆红旗坡农业发展集团有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司、天津绿新低温科技有限公司、天津捷盛东辉保鲜科技有限公司、天津农科食品生物科技有限公司、天津盛天利材料科技有限公司、锦州师范高等专科学校九家单位联合承担。

（二）主要工作过程

承担单位于2018年5月接受任务后，立即成立了《果蔬预冷技术规范》行业标准编制组，讨论研究了工作方案、技术路线和主要措施，编写了计划任务书。主要工作如下：

1、2018年5月～6月，成立了标准起草小组，制定了实施方案。

2、2018年7月～8月，选择有代表性果蔬产区、基地，进行调研开展生产、市场及企业运作调研。

3、2018年9月～10月，汇总调研资料，结合产业现状与冷链产业特点，编制征求意见稿及编制说明。

3、2018年11月～12月，第一轮验证与评价阶段，重点是预冷库关键技术，完成《果蔬预冷库技术规范》初稿。

4、2019年1月～3月，部分验证果蔬预冷关键技术，面向相关大学、研究所和技术主管部门广泛征求意见。在对意见进行汇总处理的基础上，修改形成了征求意见稿。

5、2019年4月～6月，汇总专家意见，进行修改，完成送审稿。

（三）标准主要起草人

1、李喜宏，天津科技大学，教授、博士生导师，主导完成多项农业行业标准制修订项目，为本项目首席专家，负责组织实施和执笔起草工作。

2、贾晓昱，大有作为（天津）冷链设备有限公司，高级工程师，参与生产及市场调研和资料汇总以及标准起草工作。

3、常戈，锦州师范高等专科学校，教授，主要参与资料汇总与标准起草工作。

4、陈兰，天津科技大学，在读博士，参与产地调研、资料汇总和标准起草工作。

5、姜云斌，天津农科食品生物科技有限公司，高级工程师，长期从事果品贮藏保鲜工作，负责项目果品预冷试验、检测相关指标修订。

6、王海芬，天津科技大学，在读博士，参与标准的编制工作。

7、刘大苗，天津盛天利材料科技有限公司，高级工程师，主要从事果蔬物流与加工相关工作，参与果蔬产业调研工作。

8、冷传祝，国投中鲁果汁股份有限公司，高级工程师，专业从果蔬物流与加工研究工作，参与果蔬产业调研工作。

9、王露茵，新疆红旗坡农业发展集团有限公司，高级工程师，专业果蔬冷链物流相关工作，参与调研工作。

10、邵重晓，天津捷盛东辉保鲜科技有限公司，高级工程师，专业从事果蔬预冷及冷链设施装备研发、生产工作，负责预冷库的设计和使用管理等指标修订，参与标准的调研工作。

11、王晓东，天津绿新低温科技有限公司，高级工程师，参与产地数据收集和调研工作。

（四）标准起草

通过前期的调研和资料整理，本标准的草稿于2018年11月份即已完成，为了确保该标准的实用性和严谨性，经过近一年的实践论证，内容进行反复修改，最终形成了《果蔬预冷技术规范》（征求意见稿）。

（五）征求意见

将《果蔬预冷技术规范》（征求意见稿），先后发送25个相关专家和相关企业及有关行业人员征求意见。收回反馈意见23份，详见《果蔬预冷技术规范》行业标准征求意见汇总表。根据征求意见进行了的修改，最终形成《果蔬预冷技术规范》送审稿。

（五）标准预审定

2019年6月26日，天津科技大学组织召开了农业行业标准《果蔬预冷技术规范-征求意见稿》预审会，与会专家认真听取了该标准起草单位标准编写工作的汇报，对标准的编制说明、标准文本及征求意见情况等逐一进行了审查，对标准相关内容提出了修改意见及建议。最后，专家组一致认为该标准的制订可为果蔬预冷提供技术支撑，建议修改完善后尽快上报，进行标准评审。

三 标准编制原则和主要技术内容确定的依据

（一）编制原则

坚持先进性、科学性、可操作性、实用性相统一。严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）等有关标准编写方面的标准，在格式和技术内容及表述方面还着重参照了《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》和《食品卫生检验方法 理化部分 总则》（GB/T 5009.1-2003）。

本标准的编写制定过程中以规范果蔬采后预冷过程中的各项操作技术为总原则。力求展现果蔬预冷技术在生产上的应用性、合理性以及普遍性。遵循了标准制定过程中的先进性、经济性和适用性原则。在标准的制定过程中严格遵循国家有关方针、政策、法规和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准。在标准制定过程中力求做到：技术内容的叙述正确无误；文字表达准确、简明、易懂；标准的构成严谨合理；内容编排、层次划分等符合逻辑与规定。

（二）主要技术内容确定的依据

本规范的主要内容是根据我国果蔬预冷、贮藏有关的国家和行业标准的制定情况，结合二十余年来我国高校、科研院所果蔬预冷和采后保鲜研究成果、发表的学术论文和生产现状，参照国外和国际相关标准而提出的。其论据分述如下：

1 调研情况

根据标准制定计划，我单位组织人员对国家农产品保鲜工程技术研究中心（天津）、北京市农林科学院蔬菜研究中心等10余个科研院所的相关研究人员进行了咨询和调研。对广东茂名水果生产基地、山东寿光蔬菜基地、新疆伊犁葡萄生产基地、宁夏灵武长枣生产基地、北京新发地农产品批发市场进行了实地调研和考察。针对有代表性的20余家果蔬冷链流通经营单位进行了有关预冷技术需求的调研。

通过调研了解目前果蔬采后预冷现状，明确冷链流通过程中存在的问题和关键控制点，为《果蔬预冷技术规范》标准的制订做铺垫。

我国果蔬采后预冷过程中存在的问题主要包括：（1）果蔬贮运保鲜过和冷链流通过程中常忽视预冷作用，目前我国90%以上的果蔬不经过任何低温处理就直接进入流通领域，未经预冷的果蔬热货装车、热货进库、热货流通现象非常普遍，导致果蔬采后损失、浪费严重。（2）我国对预冷认识晚，起步迟，预冷装备、设施建设不完善，库体设计、设备配套不合理，预冷设施装备较为落后。国内市场只有部分附加值较高且高度易腐的果蔬采用预冷，如食用菌、樱桃、蓝莓、草莓、葡萄等，并且很多在未使用专用预冷设施或者设备，预冷时间长。（3）目前，我国果蔬贮运经营者采后贮运过程中，普通冷库“打冷”、果蔬包装袋冷库内敞口降温、入库前将果蔬放置在阴凉空地冷却是三种常见的预冷方式，生产中应用较多，但是降温速度慢，预冷效果差，果蔬内外部降温不均。（4）预冷管理缺乏技术人才，整体管理不规范，果农、经销商、贮运商及库体管理人员缺乏预冷保鲜和采后商品化处理的基本知识，急需对果蔬产业的从业人员进行技术培训，提高经营水平。（5）库体经营形式主要以租赁为主，库主自存率较低，导致预冷、贮藏过程中库主与客商矛盾较多，影响贮藏效果与经营效益。建议产区大力发展果农合作社组织，使果蔬生产、预冷、贮藏、运输、销售一体化，实现风险共担，效益共享。

果蔬预冷方式常见的有：水冷、风冷和真空预冷，但是真空预冷设备投资高，适用范围小。水冷和冰冷虽然预冷速度快，但易造成果蔬染菌而腐烂，使用范围受果蔬本身特性及济效益限制。风预冷尤其差压预冷，虽然预冷速度不及水冷、冰冷和真空预冷，但投资较小，预冷速度较快，适用范围广，几乎所有果蔬。

2 资料汇总情况

通过网络数据库，我们对国内外的相关标准及文献进行了检索。国内相关标准主要包括：中华人民共和国国家标准11项、农业标准10项、商业标准6项、林业行业。国外相关标准主要包括ISO标准（7项）。共检索到果蔬预冷保鲜技术方面国内文献98篇，外文文献25篇。在此基础上，对相关文献进行了汇总，对标准制定内容进行了以下说明。

3 标准主要内容及依据

本标准规定了果蔬预冷技术的术语和定义、预冷果蔬采收与质量要求、入库、预冷、出库等技术要求。

（1）预冷库设计要求

目前，我国预冷库缺乏统一标准，多数预冷库是普通冷库适当加大制冷量与蒸发量，预冷方式主要是静止自然扩散式被动预冷，预冷速度慢、效果差，结露或冷害等问题时有发生，甚至导致商业纠纷发生。通过对查阅文献资料以及果蔬预冷实验验证，预冷库的库容、体型、保温材料与贮藏库相同，但是配套制冷设备的制冷量是贮藏库的3~4倍，蒸发面积是冷藏库的3~4倍，保证库内冷空气以1~2 m/s的流速循环。而差压预冷冷库在普通冷库基础上，在库体本体上增加一套差压设备，或库内增加一套可移动式差压预冷设备，差压风机选择离心式轴流风机，风压100 pa~160 pa。库内风速1.5 m/s~2 m/s，通风量3.2 m3/（kgh）~3.6 m3/（kgh）。

（2）预冷果蔬包装

包装是影响果蔬预冷效果的重要因素。特别是差压预冷系统中，包装箱是风道产生阻抗的主要影响因素，特别是包装箱的开孔形状、开孔率及密封性能，因此，合理的设计包装箱，有利于提高预冷速度和预冷效果的。经实验研究表明，差压预冷包装箱开孔形状一般为圆形，孔径大小因果蔬种类而异，一般箱体两侧开孔，孔径35 mm -40 mm，开孔率15 %-20 %。如需内包装，内包装材料需打孔，适宜孔径10 mm，孔间距100 mm100 mm。并与外包装的开孔相配合，如因贮藏要求内包装不能打孔，预冷过程内包装袋口应敞开。

（3）预冷果蔬堆码要求

堆码方式影响预冷效果，本标准借鉴吸收了农业行业标准NY/T 3026-2016《鲜食浆果类水果采后预冷保鲜技术规程》和NY/T 3014-2017《仁果类水果（苹果和梨）采后预冷技术规范》内容中关于普通冷库预冷和预冷库预冷堆码要求。同时经过文献检索、企业调研和实验验证，中间风道和无中间风道的隧道式差压预冷，果温25~30℃降到0~1℃，预冷时间仅5~6 h，效率提高2~3倍，且设备简单、操作灵活，适合绝大多数果蔬，成本仅为真空预冷的1/10，本标准对这两种隧道式差压预冷方式的堆码作出了具体规定，对差压系统的密封性能也作了要求。

（4）预冷温度控制要求

不同果蔬要求的适宜贮藏温度不同，对低温敏感性也不同，预冷温度因果蔬品种而异，一般要求达到或者接近该种果蔬的适温水平，普通冷库预冷和预冷库预冷的库温控制在果蔬最佳贮藏温度，因而，本标准确定差压预冷库预冷控温应比最佳贮藏温度高1℃，而果蔬预冷终点的品温一般要高于最适贮藏温度2℃~3℃。

（5）预冷湿度控制要求

新鲜果蔬含水量高达95%，一般失水3%~5%即出现萎焉和皱缩现象，特别是对失水敏感的果蔬，更易出现失水现象，减少预冷失水是保证果蔬贮藏品质的重要因素，通过文献检索以及果蔬预冷试验，预冷过程普通冷库预冷和预冷库内相对湿度85 %~90 %，差压预冷库内相对湿度90 %~95 %，保证了预冷过程产品的失水率＜1%。

（6）预冷智能控制要求

经设备生产企业走访调研和试验，本标准确定了预冷过程温度测量点的分布和采集要求，以及配套多通道温湿度监控系统，实时监测控预冷果蔬的温湿度，系统温度控制精度0.01℃，湿度控制精度±2 %～3 %。

四、关键技术验证

通过前期的调研和资料整理，形成了本标准的框架，经过近一年的研究和实践，标准承担单位对关键技术环节和技术进行了大量研究，并在新疆、宁夏、山东等果蔬主产区反复实践验证，最终确定了适宜的预冷技术措施。

（一）普通冷库预冷效果评价

以红提葡萄为试材，研究普通冷库预冷效果，通过冷库中的低温空气与果蔬接触使其自然降温。普通冷库要求果蔬堆码时包装容器间应有适当的间隙，冷空气以自然对流的方式在库内和容器间循环时，如图1所示，果温由12℃降至0℃，用时为18～24h，普通冷库预冷时，货堆外层果实温度下降速率显著快于货堆内层果实温度，但或货堆外层果实降温时间也长达22小时，且内层果实温度在预冷24小时的时间内仍未降到设定温度。说明静止预冷虽然操作简单，但是效率低下，预冷时间长，品温均匀性差，包装箱内外部降温速度差异较大。

图1  普通冷库预冷降温速率图

实际操作中，通常将将预冷果蔬包装箱呈“品”字形码垛，如图2，不仅单次预冷量小，而且人工摆码费时费力，易产生机械伤，导致预冷效率低。

图2 红提葡萄普通冷库预冷实验图

- （二）无中间风道隧道式差压预冷技术效果评价

本实验以红提葡萄为试材，研究了6米无中间风道差压预冷降温速率，单次预冷量8吨，将温度传感器放在货堆不同位置，且均插入葡萄果心，测量葡萄心部的温度变化过程，直接反映葡萄的预冷效果。库温和及货堆不同部位葡萄果心降温曲线如图3，实验图如图4，其中前中后代表货堆长度方向的前端（靠近静压箱、）中部和后端，上中下代表货堆高度方向的上层、中层和下层，内外代表货堆厚度方向的内层和外层。货堆前端的中层内测和下层外测的果实降温最慢，8 h从18.71 ℃降至1 ℃；货堆中部果温约6 h降至1 ℃，6.5 h降至0 ℃。表1显示了不同部位风速和风压分布情况，货堆中层和下层风速和风压较大，货堆上层风速和风压较小；货堆中间与两侧风速和风压大小相差不大，说明风能均匀的从货堆尾部进入。差压预冷是在冷库预冷的基础上为了弥补其预冷时间长、不均匀等缺点而发展起来的预冷技术，与静止预冷相比，提高冷库利用率，预冷效率却比冷库预冷约提高 2～3倍，预冷时间仅为冷库预冷的1/4。

表1 无中间风道隧道式差压预冷技术部风速和风压分布表

| 测定位置 | 货堆尾部中间 |  |  | 货堆尾部侧边 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上层 | 中层 | 下层 | 上层 | 中层 | 下层 |  |
| 风速/(m/s) | 1.22 | 1.83 | 1.87 | 1.17 | 1.76 | 1.82 | 1.6 |
| 风压/pa | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |

图3 无中间风道隧道式差压预冷技术降温曲线图

图4 无中间风道隧道式差压预冷实验图

五、预期的社会和经济效益

我国果蔬年总产量约10.2亿吨，采后损失一直高达20%~30%，年损失约7000亿元，而发达国家采后损失仅3%~5%。发达国家果蔬采后预冷率高达80%以上，我国仅为10%，预冷缺失导致采后损失约5%~8%。预冷库技术规范的应用，解决了我国目前预冷库标准与规范缺乏的难题，减少了农产品损耗，延长农产品销售期，稳定销售价格，促进农民增收，同时，对推动我国冷链行业发展和农产品贮运销标准化、产业化具有重要意义。项目实施过程中实现大宗果蔬预冷贮运销保鲜示范总量520万kg，预冷关键技术和质量控制标准体系辐射果蔬贮运销减损、增值的社会经济效益6.2亿元。

六、采用国际标准情况

本标准主要参考了四个国际标准《ISO 5524-1991 Tomatoes; Guide to cold storage and refrigerated》、《ISO 6949-1988 Fruits and vegetables; Principles and techniques of the controlled atmosphere method of storage》、《ISO 8683-1988 Lettuce; Guide to precooling and refrigerated transport》以及《ISO 9376-1988 Early potatoes; Guide to cooling and refrigerated transport》。本标准结合我国果蔬采后预冷保鲜技术现状，对果蔬预冷技术进行了细化规定，符合我国生产需求现状，实践可操作性强。

七、与现行法律法规和强制性标准的关系

本标准是制定中华人民共和国农业部标准《果蔬预冷技术规范》。在标准的制订过程中，严格贯彻国家有关方针、政策、法律和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准，与相关的各种基础标准相衔接，遵循了政策性和协调统一性的原则。

八、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

建议将《果蔬预冷技术规范》作为推荐性农业行业标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的宣贯和实施有助于促进果蔬采后预冷保鲜产业的良性和标准化发展，很大程度上降低果蔬采后损失、提高经营者经济效益。

建议有关农产品管理部门，积极推广《果蔬预冷技术规范》标准的实施，在果蔬产区的产后流通过程，依据果蔬预冷技术规范的要求实施相关的技术要求。

十、废止现行有关标准的建议

无

十一、其他应予说明的事项

主要参考文献

[1] Han, Q., Gao, H., Chen, H., Fang, X. and Wu, W. (2017) Precooling and ozone treatments affects postharvest quality of black mulberry (Morus nigra) fruits. Food Chemistry, 221, pp. 1947-1953.

[2] Héctor Morales, Sonia Marín, Antonio J. Ramos, Vicente Sanchis Influence of post-harvest technologies applied during cold storage of apples in Penicillium expansum growth and patulin accumulation: A review. Food Control, 21(7), pp. 953-962.

[3] Mercier, S., Brecht, J. K. and Uysal, I. (2019) Commercial forced-air precooling of strawberries: A temperature distribution and correlation study. Journal of Food Engineering, 242, pp. 47-54.

[4] Mukama, M., Ambaw, A., Berry, T. M. and Opara, U. L. (2019) Analysing the dynamics of quality loss during precooling and ambient storage of pomegranate fruit. Journal of Food Engineering, 245, pp. 166-173.

[5] Gross KC, WangCY, Saltveit M. Agriculture Handbook Number 66 The commercial storage of fruits, vegetables, and florist and nursery stocks [M]. Washington: U.S. Dept. ofAgriculture,2004.

[6] ISO 5524-1991 Tomatoes; Guide to cold storage and refrigerated.

[7] ISO 6949-1988 Fruits and vegetables; Principles and techniques of the controlled atmosphere method of storage.

[8] ISO 8683-1988 Lettuce; Guide to precooling and refrigerated transport.

[9] ISO 9376-1988 Early potatoes; Guide to cooling and refrigerated transport.

[10] 中华人民共和国国家标准 GBT 25871-2010 结球生菜预冷和冷藏运输指南.

[11] 中华人民共和国国家标准 GBT 25868-2010 早熟马铃薯预冷和冷藏运输指南.

[12] 中华人民共和国国家标准 GB/T13607-1992苹果、柑桔包装.

[13] 中华人民共和国国家标准 GB/T 8559-2008 苹果冷藏技术.

[14] 中华人民共和国国家标准 GBT 23244-2009 水果和蔬菜 气调贮藏技术规范.

[15] 中华人民共和国国家标准 GB50072-2010 冷库设计规范.

[16] 中华人民共和国国家标准GBT30134-2013 冷库管理规范.

[17] 中华人民共和国国家标准GBT 8867-2001 蒜苔简易气调冷藏技术.

[18] 中华人民共和国农业行业标准NYT2788-2015 蓝莓保鲜贮运技术规程.

[19] 中华人民共和国农业行业标准NYT1530-2007 龙眼、荔枝产后贮运保鲜技术规程.

[20] 中华人民共和国农业行业标准NYT1203-2006 茄果类蔬菜贮藏保鲜技术规程

[21] 中华人民共和国农业行业标准NYT1202-2006 豆类蔬菜贮藏保鲜技术规程

[22] 中华人民共和国农业行业标准NYT 2000-2011 水果气调库贮藏通则

[23] 中华人民共和国农业行业标准NYT3026-2016 鲜食浆果类水果采后预冷保鲜技术规程.

[24] 中华人民共和国农业行业标准NYT3104-2017 仁果类水果（苹果和梨）采后预冷技术规范.

[25] 中华人民共和国农业行业标准 NY/T983-2015 苹果采收与贮运技术规范.

[26] 中华人民共和国农业行业标准SBT 10287-1997 叶用莴苣( 生菜) 预冷与冷藏运输技术.

[27] NF V20-102-1970 Fruit and vegetables. Apples. Cold storage.

[28] Watkins C B. Ethylene synthesis, mode of action, consequences and control [M]// Knee M. Fruit Quality and its Biological Basis. Sheffield: Sheffield Academic Press,2002:180- 224.

[29] 刘恒穗,成予生,杨少桧. 果蔬保鲜冷库的湿度与制冷系统配置[J]. 保鲜与加工,2007,06:51-53.

[30] 王文璞. 葡萄冷库贮藏保鲜技术[J]. 河北林业科技,1999,04:35-36.

[31] 任小林,李倩倩. 苹果贮藏保鲜关键技术[J]. 保鲜与加工,2013,01:1-8.

[32] 陈孝华,胡铭铎. 果品冷库管理技术[J]. 西北园艺,1998,06:46-47.

[33] 刘大苗. 相温库热工性能评价与应用研究[D].天津科技大学,2016.

[34] 张博,李喜宏,张新,唐先谱,汤尧,朱刚.樱桃番茄简约冷链物流蓄冷保温参数研究[J].食品工业,2018,39(03):193-197.

[35] 贾连文,吕平,王达.果蔬预冷技术现状及发展趋势[J].中国果菜,2018,38(03):1-5.

[36] 潘仟仟,张宁,陈学永.预冷技术在我国果蔬保鲜冷链中的应用研究综述[J].冷藏技术,2016(04):6-11.

[37] 王美霞,刘斌,阎瑞香.差压预冷工艺对预冷效果的影响[J].冷藏技术,2016(04):35-39.

[38] 侯冬苗.可移动式双温区压差预冷装置设计与实验研究[D].哈尔滨商业大学,2016.

[39] 王文生,杨少桧,闫师杰.我国果蔬冷链发展现状与节能降耗主要途径[J].保鲜与加工,2016,16(02):1-5.

[40] 黄宇轩. 预冷和1-MCP处理对果蔬产地短期贮藏品质的影响[D].南京农业大学,2016.

[41] 周慧娟,叶正文,苏明申,杜纪红.低温和差压式预冷对不同品种桃果实预冷性能的影响[J].保鲜与加工,2015,15(01):16-19.

[42] 付艳武,高丽朴,王清,韩聪,董海洲,左进华.蔬菜预冷技术的研究现状[J].保鲜与加工,2015,15(01):58-63.

[43] 王文生,陈存坤,于晋泽,纪海鹏.果蔬采后预冷若干问题浅析[J].中国果菜,2014,34(12):1-4.

[44] 朱振家,杨瑞.预冷技术及冷链物流在果蔬产业中的应用及展望[J].农产品加工,2014(06):32-34.

[45] 高治国,王伟锋.不同预冷温度对番茄压差预冷效果的影响[J].建筑热能通风空调,2014,33(03):73-75.

[46] 张现红.送风参数对果蔬差压预冷效果的研究[D].天津商业大学,2014.

[47] 高恩元.冷链物流中番茄压差预冷能耗及品质的研究[D].哈尔滨商业大学,2014.

[48] 吕盛坪,吕恩利,陆华忠,杨松夏,李亚慧.果蔬预冷技术研究现状与发展趋势[J].广东农业科学,2013,40(08):101-104.

[49] 李健,姜微波.预冷技术在果蔬采后保鲜中的应用研究[J].北京工商大学学报(自然科学版),2012,30(03):65-68.

[50] 王琪. 球形果蔬差压通风预冷技术优化研究[D].西安建筑科技大学,2011.

[51] 高金龙,牛建会,李德英.浅议果蔬差压预冷技术研究现状[J].河北建筑工程学院学报,2010,28(03):33-37.

[52] 沈炜.果蔬采摘后预冷保鲜方法及实用设备[J].现代农业科技,2010(01):345-349.

[53] 马骞.果蔬真空预冷技术的研究概况[J].河北农业科学,2009,13(03):15-16.

[54] 杨洲,黄燕娟,赵春娥.果蔬通风预冷技术研究进展[J].中国农学通报,2006(09):471-474.

[55] 王强. 果蔬差压通风预冷技术的应用与展望[A]. 山东省制冷学会.2006年山东省制冷空调学术年会“格力杯”优秀论文集[C].山东省制冷学会:山东省科学技术协会,2006:2.

[56] 刘斌,杨昭,谭晶莹,李喜宏.围护结构特性对微型冷库降温性能影响的研究[J].农业工程学报,2005(S1):235-237.

[57] 苗玉涛,邹同华,黄健.压差预冷技术的研究现状与发展趋势[J].制冷空调与电力机械,2005(06):14-18+4.

[58] 高丽朴,郑淑芳,李武,江亿,曲凯阳.果蔬差压预冷设备及预冷技术研究[J].农业工程学报,2003(06):185-189.

[59] 彭苗,陈华,杜建通,申江.果蔬差压预冷技术[J].保鲜与加工,2000(01):15-17.

[60] 杜建通,张荣玲.果蔬真空预冷装置的技术发展前景[J].真空与低温,1999(03):53-57.